02000 場地準備

壹.基地清理

設計圖樣所示建築基地範圍之內所有圍籬、枯樹幹、廢樹根、亂草、垃圾、雜碎，以及一切廢物損料及有機物，經設計師認為應該清除者，承包商必須運往業主或甲方同意之地點，惟不妨礙新建房屋或道路之樹木，花草不得隨意砍伐，並應妥加保護。上述廢物損料之棄置不得有違各地環境清潔管理處或類似機構之規定，否則如有違背致遭處罰時，概由承包商負完全責任。

貳.基地排水

施工場內排水設施及施工道路應由承包商預先完成，必要時須遵照甲方指示挖掘臨時水溝安設抽水機排水，使基地內不致有積水或流水，惟臨時排水設施及通路不得妨礙將興建或興建中之永久性排水設施或道路，並應事先徵得甲方之同意。

參.表土處理

基地內的建築物以及通路範圍以內，無論應挖或應填，表面浮爛泥土均應挖除，其深度應遵照甲方之指示。

肆.施工及堆料場地

由承包商自行佈置之，但若因而損壞公共設施、業主或第三人之權益時均由承包商負責賠償或處理。

伍.設基準點

為決定建築物與其原有設施的相關位置，或日後檢驗建築物之移動或下滑，承包商應設置水平、垂直兩方向測量之基準點，基準點應設於不能移動之永久性物體上，如無此類物體時，承包商可設置混凝土角柱於適當處所，標明基準點。