第02322章

借土

1.	通則

1.1	本章概要

說明土石方工程中計算挖填平衡後，不足土石方之借土，包括挖裝、運輸、借土設施之材料、設備、施工等相關規定。

1.2	工作範圍

1.2.1	本項工作包括挖裝、運輸、借土區之清理及農村再生公共設施等。

1.2.2	交通維持

1.2.3	衛生環保措施

1.2.4	水土保持

1.2.5	運輸道路維修

1.2.6	借土除契約另有規定外，由承包商自覓，所借土石方需為合法取得資材。

1.3	相關章節

1.3.1	第02231章--清除及掘除

1.3.2	第02331章--基地及路堤填築

1.3.3	第02336章--路基整理

1.3.4	第02321章基地及路幅開挖

1.4	相關準則

1.4.1	交通部與內政部合頒

(1)	道路交通標誌標線號誌設置規則

1.4.2	農業委員會

(1)	水土保持法

1.4.3	環境保護署

(1)	空氣污染防制法

(2)	空氣污染防制法施行細則

(3)	噪音管制法

(4)	噪音管制法施行細則

(5)	水污染防治法

(6)	水污染防治法施行細則

(7)	廢棄物清理法

1.4.4	美國材料試驗協會（ASTM）

(1)	ASTM D2487		工程用途之土壤分類

1.4.5	美國道路及運輸官員協會（AASHTO）

(1)	AASHTO T180	以10磅夯錘，落距18吋，決定土壤含水量與密度關係試驗法

(2)	AASHTO T193	加州承載比（CBR）試驗法

1.5	資料送審

1.5.1	品質計畫

1.5.2	土石方施工計畫

(1)	在開挖取土前，承包商應先擬定土石方施工計畫送請工程司審核，並依照法規轉送相關機關或地方主管機關同意，方得開始自借土區進行挖運土石方工作。

2.	產品

（空白）

3.	施工

3.1	準備工作

3.1.1	借土依設計圖說之規定辦理。

3.1.2	舖面工程下之材料需符合第02336章「路基整理」之規定。

3.1.3	承包商應使用合法取得土石方材料，以構築填方區、路基、路肩及其他部份。借土應按設計圖說所示辦理。

3.2	施工方法

3.2.1	合法取得土石方，應依照設計圖說所示使用，並按設定之高程及橫斷面填築。

3.2.2	開挖取土作業應作好相關水土保持措施。做好3.2.3	取土施工期間運輸道路及運輸過程應予維護，必要時應灑水以免塵土飛揚，運輸道路路面應隨時維持整潔並符合政府環保暨有關主管機關法令之規定。

3.2.4	取土完成後，取土範圍外被破壞之原有設施或景觀生態，承包商應負責予以整理及修復。

4.	計量與計價

4.1	計量

本章所述工作依契約詳細價目表所示項目之單位計量。

4.2	計價

本章所述工作依契約詳細價目表相關項目所示之單價及數量計價。

〈本章結束〉