網室工程施工說明

- 立柱、水槽、橫樑與上層柱間均以螺絲聯結固定

- 水槽與水槽相聯接處重疊8-10公分，并作妥善防漏處理

- 各鐵架元件組合均以熱鍍鋅或不銹鋼螺絲聯結，所有樑柱及水槽熱浸鍍鋅處理

- 遮光網之配合鋼索，每層各上下兩層，鋼索須使用PU外包之鋼索，以減少遮光

網之磨擦

- 遮光網之傳動系統齒輪須採用固定式，以免轉軸變型

- 遮光網之旋轉傳動軸以1”B管配以雙鏈型聯軸器結合，以確保傳動同步

- 水牆之上水槽，使用鋁擠型料上水槽鋁料，下回水槽使用鋁擠型料，

下水槽鋁料，配合水牆紙板降溫

- 水牆上水槽側配以水槽側板鋁料，固定水牆紙板

- 內外網減速馬達應附極限開關裝置

- 拉網之活動驅網鋁料，以壓扣彈簧線，固定百吉網，并可與傳動鍍鋅管結合，且能無限長度聯接

- PU鋼索，鋼索1.5m/m，外包PU塑膠，外經2.1m/m

- 負壓風扇使用(原裝進口)EUROEMME，或同級品外緣具百葉窗。風扇葉片採不銹鋼材質，扇葉直經50”以上，抽風量於10風壓時每分鐘600立方米以上。附原廠出廠及進口証明。

- 降溫水牆使用鋁鑇型10CM型水槽，採用PVC管漏水以防雜物污染及回水槽；水牆紙板使用10CM厚*180CM高，等斜角水路型。循環供水泵須使用低壓高流量式(東元或同級品)其運轉須與負壓風扇溫度控制同步聯結。水牆側設外拉式圓弧形側窗。

- 溫室用之鋁料，須原色陽極處理

- 溫室所用鋼材須鍍鋅處理部份，應先加工後再經熱鍍鋅處理，其鍍鋅層附著量為350g/m2

- 自動控制：所有溫室之設備均可單機單獨選擇自動.停.手動之功能

- 所有配電開關箱及用電設備均須依規定接地。

- 本工程所有工料概由承包商負責，報價明細表及工程計算單僅供估算參考，        承包商應依圖說自行詳實估算之。

- 施工人員應全部參加勞工保險，並確實遵照安全衛生管理規則施工，若發生任何意外，皆由承包商自行負責。